GUARDABARROS TRASERO HONDA CB600F HORNET 02’-06’

REAR MUDGUARD HONDA CB600F HORNET 02’-06’

REF: 1523

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Desmontar el cubrecadenas original.

- Desmontar la guía del latiguillo freno trasero. Colocar el herraje suministrado(1) por debajo de la guía, tal como indica el croquis adjunto, usando los tornillos originales(posición 2 y 3 para Hornet 03-04  y posición 4 para Hornet 05). Tensar la fijación sin apretar.

- Colocar los silenblocks en los taladros del guardabarros.

- Montar el guardabarros usando los tornillos allen de M6x15 en los anclajes de fijación del cubrecadenas. En el herraje usar los tornillos allen de M6x20.

- Ajustar el guardabarros respecto al neumático mediante la regulación que ofrece el herraje y apretar el conjunto.

- Vigilar periódicamente el ajuste y apriete de las fijaciones.

- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros.

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- Remove the original chainguard

- Remove the rear brake line guide. Place the hardware supplied (1) underneath the guide, as the figure shows, using the original fasteners (position 2 and 3 for 03-04 Hornet, and position 4 for 05 Hornet). Tighten the fixation without squeeze.

- Place the wellnuts in the hugger drills.

- Mount the hugger using the M6x15 allen screws in the drills of the chainguard fixation. In the hardware use the M6x20 allen screws.

- Adjust the hugger with the tire through the regulation that the iron fittings offer, and tighten them all.

- Check them periodically, and tight the fixations.

- In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the hugger:

| DENOMINACIÓN |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Tornillo Allen M6x15DIN 1001 | M6x15 allen screws DIN 10001 | 2 |
| ## Tornillo Allen M6x20 DIN 1001 | M6x20allen screws DIN1001 | 2 |
| Tuercas M6(montadas en herraje) | M6 nuts | 2 |
| Herraje | Iron fittings | 1 |
| Silenblocks | Wellnuts | 4 |