GUARDABARROS  TRASERO ADAPTABLE A KAWASAKI VERSYS 07’-

REAR MUDGUARD ADAPTABLE TO KAWASAKI VERSYS 07’-

REF:4407

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

- Montar la brida (7),abriendola previamente, en el refuerzo de basculante(6) que pasa por encima del cubrecadenas, tal como indica el croquis del lado izquierdo(se suministra una espuma protectora para colocar en su interior). En el lado contrario, desmontar la guía(2) del latiguillo del freno trasero(5) y colocar el herraje suministrado(3) entre el basculante(1) y la guía(2) de forma que sobresalga del basculante por la parte más próxima al motor.  Usar el tornillo original(4), tal y como indica el croquis del lado derecho. Mount the bridle (7), previously opened, in the swing arm brace (6) that goes over the chainguard, as the left hand figure shows (a sticker foam is supplied to place in the interior). On the opposite side, it is needed to remove the guide (2) of the rear brake line (5), and place the supplied hardware (3) in between the swing arm (1) and the guide (2) in order that sticks out from the swing arm on the closest part to the engine. Use the orginal fastener (4), as the right hand figure shows.

- Colocar los silenblocks en los taladros del guardabarros. Place the well nuts in the hugger drills.

- Montar el guardabarros usando el tornillo allen M6x20 en la brida y el M6x15 en el herraje, junto con las tuercas grafiladas. Mount the hugger using the allen fastener M6x20 in the bridle, and the M6x15 in the hardware, jointly with the special nuts.

- Ajustar el guardabarros respecto al neumático mediante la regulación que ofrece la brida y el herraje.  Apretar el conjunto. Adjust the hugger with the tire through the regulation that the iron fittings offer, and tighten them all.

- Vigilar periódicamente el ajuste y apriete de las fijaciones. Check them periodically, and tighten the fixations.

- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the hugger:

| #### N. | #### DENOMINACIÓN/DESCRIPTION |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tornillo Allen M6x15 DIN1001 c/ negro | M6x15 allen screw | 1 |
| ## 8 | ## Tornillo AllenM6x20 DIN1001 c/ negro | M6x20 allen screw | 1 |
| 3 | Herraje | Iron fittings | 1 |
| 7 | Brida | Bridle | 1 |
| 9 | Tuerca M6 grafilada DIN6923 | Special M6nut DIN6923 | 2 |
|  | Espuma adhesiva | Sticker foam | 12cm |
|  | Silenblocks | Well nuts | 2 |