- GUARDABARROS  TRASERO  ADAPTABLE A BMW F800GS/F800GS ADVENTURE/F650GS 08-12’

- REAR HUGGER ADAPTABLE TO BMW F800GS/F800GS ADVENTURE/F650GS 08’-12’

REF:5865

INSTRUCCIONES DE MONTAJE/INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- Desmontar el cubrecadenas original. Dismount the original chainguard.

- Montar el herraje(1) suministrado tal y como indica el croquis adjunto. Mount the hardware (1) supplied as the figure below shows.

- Montar los silenblocks(4) en el guardabarros. Mount the wellnuts (4) on the rear hugger.

- Fijar el guardabarros  usando los tornillos M6x15 suministrados. Ajustar mediante la regulación que oferecen las tuercas (2) insertadas en el herraje. Tight the rear hugger  using the M6x15 screws supplied. Adjust it through the regulation that the inserted nuts (2) on the hardware offer.

- Vigilar periódicamente el apriete de las fijaciones. Check them periodically, and tighten the fixations.

- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.

- Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

- Material supplied to assemble the hugger:

| #### POS. | #### DENOMINACIÓN / DESCRIPTION |  | CANT. / QTT. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Herraje | ### Hardware | 1 |
| ### 2 | ### Tuercas enjaulada M6 | M6 insidenuts | 2 |
| ### 3 | ### Tornillo M6x15 DIN1001 c/negro | ### Black M6x15 screw DIN1001 | 4 |
| ### 4 | ### Silenblocks | ### Wellnuts | 4 |